关于德惠市德航二手车交易市场有限公司

锅炉房建设项目环境影响报告表的批复

德惠市德航机动车检测服务有限公司：

你单位委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《德惠市德航机动车检测服务有限公司锅炉房建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意德惠市德航机动车检测服务有限公司锅炉房建设项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于德惠市经济开发区102线德九公路路口，建设性质为新建，用地性质为工业用地，本项目占地面积为41680㎡，建筑面积为350㎡。本项目建设锅炉房两栋，共设4台往复式炉排生物质热水锅炉用于供暖，其中南区锅炉房2台锅炉规格为3t/h、2.5t/h（一开一备）、北区锅炉房2台锅炉为4t/h、2.5t/h（一开一备），同时配套建设烟气处理设施。项目建成后，总供热面积21000㎡，南区锅炉房为交警业务用房及办公楼供热，北区锅炉房为检车线业务用房及二手车展厅供热。本项目总投资120万元，其中环保投资为40万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。软水制备反冲洗水、锅炉排水用于厂区降尘；生活污水排放须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，经市政污水管网排入德惠市松柏污水处理厂进行处理，处理达标后排入雾开河，最终汇入饮马河。

2、严格落实大气污4染防治措施。①南区锅炉房锅炉烟气采用除尘效率为95%的布袋除尘器处理，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求后，经35m高烟囱（DA001）高空排放。②北区锅炉房锅炉烟气采用除尘效率为95%的布袋除尘器处理，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求后，经35m高烟囱（DA002）高空排放。③生物质燃料在运输过程、储存过程中产生无组织粉尘，采用苫布覆盖，确保粉尘排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理，风机设备安装消声设施，加强设备维护，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。锅炉灰渣及除尘灰渣袋装收集，定期外卖肥料厂；生活垃圾设置垃圾箱收集，交由环卫部门处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年3月13日

长春市生态环境局德惠市分局