关于省道其太公路（S303）五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程环境影响报告表的批复

德惠市省道其太公路工程建设办公室：

你单位委托长春天泽环保科技咨询有限公司编制的《省道其太公路（S303）五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意省道其太公路（S303）五台乡广兴当至大房身高台子段建设工程实施建设。

二、项目概况：本项目位于德惠市五台乡、大房身镇（详见报告表）,建设性质为改扩建，项目占地面积36.5333h㎡，新增占地 3.7509 hm2，新增永久征地中占用旱田 2.9667h㎡、水田0.7842h㎡。原公路自有用地32.7824公hm2。本项目路线起点位于五台乡广兴当,桩号K16+240处,沿现有省道其太公路（S303）路线方向，向西先后经过德惠市广兴当屯、五台乡、浮家村、王家崴子屯、城子下屯、富宁屯、黎家屯、大房身高台子屯，路线终点位于大房身高台子，桩号K35+088.62处，道路全长18.849km，进行加宽改扩建，路基宽度12.0m，为二级公路，设计速度80km/h。路基宽度为12m，行车道宽度为2×3.75m；其中K16+240～K16+750路段，一共510m，涉及柳条新边遗址保护区，维持现有旧路标准，设计速度30km/h，保持现有路基宽度为7.5m，路面宽度为6m；K16+750 至K16+850段设置渐变段100m，路基宽度由7.5m渐变至12m。 其中五台乡街区内 K20+150～K21+450 段线维持设计速度 60km/h，路基宽度10.0m，行车道宽度2×3.75m。 广兴当桥维修利用，罗锅桥、五台桥、新立桥、城子巷桥、王家崴子桥拆除新建；盖板涵共10道，其中4座新增，6道拆除重建。本项目总投资19588.56 万元，其中环保投资为865万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

1、严格落实生态环境保护措施。合理选择施工期,各类活动应严格控制在占地范围内,禁止随意占压、扰动和破坏地表，桥涵、道路施工采取分段施工的方式,表层土与底层土分开堆放,表层土及弃土及时外运，完工后及时进行分层回填，以利于生态恢复。根据道路地形、地势，坡度的实际情况做好排水系统，防止水土流失和水资源污染。

2、严格落实地表水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后,上清液全部用于路面养护用水及施工作业面降尘；施工现场严禁清洗施工机械和运输车辆，防止对水体水质产生污染；桥涵施工要在枯水期进行，设置钻孔围堰,将施工环境与水体隔开，防止影响围堰外的水质；设置防渗储池收集钻孔泥浆，泥浆沉淀后循环利用；生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，用作农家肥。

3、严格落实大气污染防治措施。合理安排施工时间，禁止在大风天气进行产生扬尘的施工,原材料应集中堆存并进行苫盖,施工作业面定时洒水降尘。确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中无组织排放限值。选用尾气达标的施工机械设备，采用合格的燃料，确保排气污染物满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三,四阶段)》(GB20891-2014)中相关标准要求。

4、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,合理进行施工场地布局,并采取切实可行的减振、降噪措施；避免高噪声设备同时段施工；道路施工进入村屯路段应设置围挡，合理安排施工时间，禁止在夜间作业。确保施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准要求。道路运行期加强路面维修养护，设置限速、禁止鸣笛标示标牌，道路两侧应进行绿化，定期进行声环境现状监测。

5、严格落实固体废物处理处置措施。设备维修保养过程中产生的废机油及含油棉纱垫等集中收集后，送有资质单位回收处置；泥浆沉淀后清出的沉淀物运至指定的建筑垃圾处置场；产生的临时弃土运至临时堆土场堆放暂存，由工程施工单位统一调配用于道路两侧边坡整形及回填压实，堆土场应建设挡土墙及覆盖纤维网，防止水土流失；施工过程中产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理；道路运营期养护产生的固废送至建筑垃圾堆放场处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》中相关规定。

四、 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的监督检查和环境管理工作。

2025年3月13日

长春市生态环境局德惠市分局