关于长春意加门业有限公司改建项目环境影响报告表的批复

长春意加门业有限公司：

你单位委托长春众创环境科技咨询有限公司编制的《长春意加门业有限公司改建项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和长春市环境工程评估中心的评估意见，经研究，现批复如下：

一、同意长春意加门业有限公司改建项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于德惠市朱城子建材产业园长春意加门业有限公司院内（详见报告表），建设性质为改建，用地性质为工业用地。本项目主要改建内容：改变现有的生产工艺，在现有项目的喷涂车间内增加表面处理车间，新增工件酸洗、浸泡、工件清洗工艺；面板在只有密度板的基础上新增了纯铜板和纯铝板；新增1台3t/h生物质热水链条炉，用于员工的冬季取暖，生产用热采用电加热；项目建成后仍为年产100000樘装甲门。本项目总投资60万元，其中环保投资为21万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。（1）本项目产生的浸泡、清洗废水经厂区污水处理站处理，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，经市政污水管网排入朱城子镇污水处理厂，处理达标后排入雾开河；（2）锅炉排污水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，经市政污水管网排入朱城子镇污水处理厂，处理达标后排入雾开河；（3）本项目喷淋塔中产生的废喷淋液和酸洗废液作为危废进行处理，严禁外排。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）本项目产生的酸洗、浸泡废气经集气罩收集进入喷淋塔装置进行处理，确保酸雾气体排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值处理后，通过不低于15m高排气筒排放；（2）污水处理站产生的恶臭气体排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准要求；（3）生物质链条式热水锅炉产生的废气采用布袋除尘器进行处理，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求后，经1根30m烟囱高空排放。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。浸泡过程产生的废槽渣、酸洗废液、机械维修产生的废机油、废气治理产生的废喷淋液、经脱水处理的污水站污泥等，集中收集分类暂存在现有的危险废物贮存库内，委托有资质单位定期清运处理；生物质锅炉产生的灰渣，集中收集后外售做肥料；纯铝板和纯铜板在打磨、切割的金属粉尘，集中收集进行无害化处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理，特别要做好危险废物贮存库、污水处理站的防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、制订严格的风险防范措施及风险事故应急预案，并定期开展应急演练。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

八、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年5月27日

长春市生态环境局德惠市分局