关于吉林省旺凯悦新型央厨产业园项目

环境影响报告表的批复

吉林省旺凯悦新型央厨产业园发展有限公司：

你单位委托长春众创环境科技咨询有限公司编制的《吉林省旺凯悦新型央厨产业园项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意吉林省旺凯悦新型央厨产业园项目实施建设。

项目概况：本项目位于吉林省长春市德惠市朱城子镇干沟村 （详见报告表），租赁长春东巴人餐饮管理有限公司的标准厂房和办公楼进行建设，建设性质为新建，用地性质为工业用地，本项目的占地面积为23081.42㎡，建筑面积为23081.42㎡，主要建设内容：豆制品生产车间，调味料（粉料）生产车间；新建一座污水处理站及相关污染防治设施；设置1台4t/h燃生物质链条式热水锅炉用于职工生活取暖，生产用热采用电加热。项目建成后预计年产豆制品6000t、调味品（粉状）1000t，本项目总投资68000万元，其中环保投资为53万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理,采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施,妥善处理产生的固体废物，确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）运营期：

1、严格落实地表水污染防治措施。（1）每天生产过程中产生的黄浆水直接用罐车外运至养猪场作为生猪饮用水；（2）建设一个50m³黄浆水应急贮存池，在突发状况下暂存黄浆水，暂存的黄浆水须及时妥善处理，防止外溢；（3）生活污水、锅炉排污水、洗豆废水、泡豆废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水以及经隔油池处理后的食堂废水经企业自建的污水处理站处理，确保满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及朱城子镇污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入朱城子镇污水处理厂，处理达标后排入雾开河。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）本项目粉碎、搅拌粉尘采用集气罩收集+布袋除尘器进行处理，确保排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值要求后，通过1根15m高排气筒高空排放；（2）食堂油烟经油烟净化器处理，确保排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求后，通过高于屋顶排气筒排放；（3）锅炉烟气采用布袋除尘器+低氮燃烧处理，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值要求后，经1根35m烟囱高空排放；（4）污水处理站产生的恶臭气体采用活性炭吸附装置处理，确保臭气排放浓度满足《恶臭污染排放标准》（GB 14554-93）中表2标准限值要求后，通过1根15m高排气筒高空排放。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声源做减振、隔声处理。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。废活性炭集中收集暂存在危险废物暂存间（点），委托有资质单位定期清运处理；食堂餐厨垃圾及废油渣集中收集，委托有资质单位定期清运处理；豆渣外售用作动物饲料；生物质锅炉灰渣袋装收集外售做肥料；污水站脱水污泥、废包装袋、生活垃圾、筛分产生的石子、废豆子及废布袋集中收集，交由环卫部门统一清运处理。本项目一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关规定，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理，特别要做好危险废物贮存间（点）、黄浆水应急贮存池、污水处理站及应急池的防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年6月10日

长春市生态环境局德惠市分局