关于德惠市米沙子镇鸿健家具加工厂建设项目环境影响报告表的批复

德惠市米沙子镇鸿健家具加工厂：

你单位委托吉林省中园环保咨询有限公司编制的《德惠市米沙子镇鸿健家具加工厂建设项目环境影响报告表》（报批版）和审批申请收悉。根据环境影响评价结论和专家的评审意见，经研究，现批复如下：

一、同意德惠市米沙子镇鸿健家具加工厂建设项目实施建设。

二、项目概况：本项目位于吉林省德惠市米沙子镇三胜街道，租用现有厂房进行项目建设，建设性质为新建，用地性质为工业用地，项目总占地面积18236㎡，建筑面积为3876.6㎡，项目主要建设内容：利用现有厂房设置制作车间、喷漆车间、原料库、成品库、锅炉房、安装1台2.5t/h生物质链条式热水锅炉，用于生产用热及车间和办公楼供暖，同时建设相关配套污染防治设施。项目建成后预计生产木桌、木门、木柜共2500套/a，本项目总投资50万元，其中环保投资为10万元。

三、全面落实报告表提出的各项环境保护措施，特别要着重做好以下环境保护工作：

（一）施工期：

加强施工阶段的环境管理，采取切实可行的防尘、降噪及废水治理措施，妥善处理产生的固体废物。确保施工期空气环境、地表水环境及声环境符合相关标准要求。

（二）营运期：

1、严格落实地表水污染防治措施。本项目生活污水及软水制备废水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。锅炉排水用于锅炉房内降尘及灰渣调湿，不外排。

2、严格落实大气污染防治措施。（1）木材加工（原木木料进行开料、切制等）工序产生的粉尘，经设备自带吸风装置收集+布袋除尘器处理，确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求后，经15米高排气筒排放。（2）喷漆、晾干工序产生的颗粒物及有机废气，采用“干式过滤棉+二级活性炭吸附”处理，确保颗粒物和非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求后，经15米高排气筒排放。（3）生物质链条式热水锅炉产生的烟气，采用“低氮燃烧器+袋式除尘器”处理后，确保排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值要求后，通过不低于 30m高的排气简排放。（4）厂界无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；胶黏废气无组织排放，厂界非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A中表A.1规定的限值要求。

3、严格落实噪声污染防治措施。选用新型环保节能低噪音设备，并采取基础减振、隔声、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的1类标准要求。

4、严格落实固体废物处理处置措施。木材边角料分类收集后外售综合利用；废活性炭、废过滤棉、废包装桶分类收集暂存于危废贮存点，委托有相关危废处理资质的单位定期清运处理；生活垃圾、废离子交换树脂及布袋除尘器回收粉尘集中收集，交由环卫部门统一清运处理；生物质锅炉灰渣袋装收集后外售综合利用；废布袋由厂家回收利用。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定，一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599- 2020)相关规定。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。按照相关标准做好非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区的地面硬化及防渗处理，特别要做好危废贮存点及喷漆车间地面的硬化、防腐及防渗处理，避免对地下水及土壤环境产生污染。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,须按相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收,并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的,主体工程不得投入生产或者使用。

五、按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请德惠市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的施工期及运行期监督检查和环境管理工作。

2025年7月28日

长春市生态环境局德惠市分局